PCI-N404 / PCI-N804

Digital Input / Output 사양 분석

AjinExtek AnyMotion Series · Hardware User Manual Rev.1.1 기준

개요

두 보드의 하드웨어 매뉴얼을 분석한 결과, PCI-N404 (4축)와 PCI-N804 (8축) 모두 축당 동일한 디지털 입출력 신호 체계를 가지며, 축수에 비례하여 신호 총량이 결정됩니다. 본 문서에서는 예약된(전용) 신호와 사용자가 자유롭게 사용 가능한 범용 신호를 구분하여 정리합니다.

PCI-N404 (4축) Digital I/O 분석

축당 신호 구성

각 축에 동일하게 적용되는 신호 구성은 다음과 같습니다.

| 구분 | 신호명 | 개수/축 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예약 입력 | +ELM (정방향 리미트) | 1 | 한계 위치 감지 |
| 예약 입력 | -ELM (역방향 리미트) | 1 | 한계 위치 감지 |
| 예약 입력 | ORG (원점 센서) | 1 | 원점 검색용 |
| 예약 입력 | INPOS (위치결정완료) | 1 | 서보드라이버 입력 |
| 예약 입력 | ALM (서보 알람) | 1 | 서보드라이버 입력 |
| 예약 입력 | STOP (비상정지) | 1 | ESTOP / SSTOP |
| 예약 입력 | ECZ± (엔코더 Z상) | 1 | 원점 검색 겸용 |
| 예약 출력 | SVON (서보 ON) | 1 | OUT0 전용 |
| 예약 출력 | ALMC (알람 클리어) | 1 | OUT1 전용 |
| 예약 출력 | CLR (잔여펄스 제거) | 1 | 서보 잔여펄스 제거 |
| 예약 출력 | TRIG (위치 트리거) | 1 | 특정 위치 트리거 |
| 범용 입력 | IN2, IN3, IN4 | 3 | 사용자 정의 입력 |
| 범용 출력 | OUT2, OUT3 | 2 | Power FET 100mA |
| 범용 출력 | OUT4 | 1 | 일반 출력 20mA |

PCI-N404 총합 (4축)

| 분류 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| 예약 (전용) I/O | 7 × 4축 = 28개 | 4 × 4축 = 16개 |
| 범용 I/O | 3 × 4축 = 12개 | 3 × 4축 = 12개 |
| 합계 | 40개 입력 | 28개 출력 |

※ 매뉴얼 사양표상 "UIN/UOUT 20EA/20EA" 표기는 CAMC-QI 칩의 UIO 핀 기준이며, 실제 보드 외부 인터페이스 기준으로는 위 표와 같습니다. 사양표의 "8EA Power FET 출력(최대 100mA)"은 OUT2/OUT3 × 4축 = 8개에 해당합니다.

PCI-N804 (8축) Digital I/O 분석

축당 신호 구성은 PCI-N404와 완전히 동일하며, 축수만 8축으로 확장됩니다.

PCI-N804 총합 (8축)

| 분류 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| 예약 (전용) I/O | 7 × 8축 = 56개 | 4 × 8축 = 32개 |
| 범용 I/O | 3 × 8축 = 24개 | 3 × 8축 = 24개 |
| 합계 | 80개 입력 | 56개 출력 |

※ 사양표 "UIN/UOUT 40EA/40EA"는 CAMC-QI 2칩의 UIO 핀 기준, "16EA Power FET 출력(최대 100mA)"은 OUT2/OUT3 × 8축에 해당합니다.

비교 요약

두 보드의 주요 사양을 한눈에 비교합니다. 강조된 행이 범용 I/O 신호로서 사용자 정의가 가능한 부분입니다.

| 항목 | PCI-N404 | PCI-N804 |
| --- | --- | --- |
| 제어 축수 | 4축 | 8축 |
| 모션 칩 | CAMC-QI × 1 | CAMC-QI × 2 |
| 예약 입력 (축당 7개) | 28개 | 56개 |
| 예약 출력 (축당 4개) | 16개 | 32개 |
| 범용 입력 (축당 3개) | 12개 | 24개 |
| 범용 출력 (축당 3개) | 12개 | 24개 |
| 외부 커넥터 | 68P CHAMP × 2 (J1, J2) | 68P CHAMP × 4 (J1~J4) |

추가 참고사항

- 범용 출력의 전류 용량 구분 — OUT2 / OUT3는 Power FET로 최대 100mA, OUT4는 일반 출력으로 최대 20mA입니다. 고전류 부하 제어가 필요한 경우 OUT2 / OUT3 사용을 권장합니다.

- MPG 입력은 별도 — EXPP / EXMP는 0&2축, 1&3축이 공유하므로 4축 보드 기준 실질 MPG 채널은 2개입니다 (8축 보드는 4개).

- TRIG TTL 출력 — 포토커플러 지연(4~5μs)을 피하기 위해 보드 내부 헤더(J3 / J5 등)로 TTL 5V 트리거를 별도 제공합니다.

- 전기적 절연 — 모든 디지털 I/O는 포토커플러를 통해 외부 신호와 절연되며, 외부 24V 전원이 필요합니다.

- 엔코더 입력 사양 — 차동 입력(26LV32 라인리시버) 방식이며 최대 4MHz (2상 4체배 시 16 MCount/Sec)까지 처리 가능합니다.

결론

PCI-N404와 PCI-N804는 모두 축당 동일한 I/O 구조를 갖추고 있으므로, 신호 설계 시 축수에 따라 단순히 곱셈으로 산정할 수 있습니다. 사용자 정의가 가능한 범용 디지털 I/O는 축당 입력 3개·출력 3개로, 4축 보드는 입출력 각 12개, 8축 보드는 입출력 각 24개를 제공합니다. 한편 리미트, 원점, 알람 등 모션 제어에 필수적인 신호는 모두 전용 핀으로 예약되어 있어 별도의 결선 설계가 가능합니다.